PHỤ LỤC 02: PHẠM VI CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ

I. Thông tin dịch vụ: Dịch vụ bảo dưỡng thiết bị nâng hạ tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

II. Thời gian và địa điểm làm việc

- Thời gian làm việc: Dự kiến từ 18/06/2026

- Địa điểm làm việc: Nhà máy điện Nghi Sơn 2, TDP Hà Bắc, P Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

III. Phạm vi công việc

3.1 Bảo dưỡng định kỳ

Theo chỉ định của PTSC Thanh Hóa, Nhà thầu phụ sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 để thực hiện các công việc sau đối với tất cả thiết bị nâng được liệt kê như sau:

- Gửi quy trình bảo trì để xem xét và phê duyệt.

- Đệ trình kế hoạch bảo trì để xem xét và phê duyệt và sau khi được chấp thuận, Nhà thầu phụ phải tuân theo kế hoạch đã được thống nhất.

- Kiểm tra, đánh giá và thử nghiệm tất cả các thiết bị nâng hàng năm theo khuyến nghị hoặc yêu cầu của nhà sản xuất thiết bị nâng để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt.

- Duy trì chức năng của các bộ phận của thiết bị nâng bao gồm bộ phận cơ khí, bộ phận điện và thiết bị và bộ phận điều khiển để xác định mức độ hao mòn, khuyết tật hoặc hư hỏng có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của thiết bị nâng.

- Thực hiện bôi trơn trên từng thiết bị nâng hoặc bổ sung dầu nếu yêu cầu, sẽ là một phần của phạm vi bảo dưỡng.

- Thay thế các bộ phận bị mòn hoặc hư hỏng và các khuyết tật không đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kiểm tra.

- Lập báo cáo hàng tháng về các nhiệm vụ bảo trì đã hoàn thành bao gồm hồ sơ kiểm tra, các công việc đã hoàn thành (ví dụ: bôi trơn, điều chỉnh, vệ sinh, thử nghiệm, v.v.) và khả năng chấp nhận của thiết bị nâng để sử dụng an toàn. Định dạng của báo cáo sẽ được thống nhất với PTSC Thanh Hóa .

- Cung cấp thẻ hoặc nhãn kiểm tra để dán trên bề mặt thiết bị nâng đã được kiểm tra rằng thiết bị đó đã được kiểm tra và chứng nhận. Loại thẻ hoặc nhãn dán sẽ được thống nhất với PTSC Thanh Hóa.

- Sau đây là danh sách các hạng mục bảo trì, nhưng không giới hạn:

•	Kiểm tra phanh chính và ly hợp an toàn.

•	Kiểm tra hệ thống treo của Palăng, dây cáp, toa xe.

•	Kiểm tra và bảo dưỡng bánh xe ray.

•	Kiểm tra và bảo dưỡng ổ trục.

•	Kiểm tra và bảo dưỡng Hộp số.

•	Kiểm tra và bảo dưỡng móc tải.

•	Rope Drum, Kiểm tra dây dẫn hướng.

•	Kiểm tra mức dầu của tất cả các bánh răng và đổ đầy dầu nếu cần thiết.

•	Kiểm tra các Bulong kết nối, đai ốc, đinh tán, mối hàn, v.v.

•	Kiểm tra tình trạng của các điểm dừng cuối và bộ đệm.

•	Công tắc hành trình cần được kiểm tra.

•	Kiểm tra và bảo dưỡng nguồn điện (Bộ thu điện, ray điện và dây treo).

•	Kiểm tra và bảo dưỡng động cơ.

•	Siết chặt tất cả kết nối đầu cuối của tủ điều khiển chiếu sáng (LCP), Biến tần (VFD) và Aptomat chính (MCCB), Công tắc tơ, v.v.

•	Kiểm tra công tắc tơ, biến áp điều khiển và cầu chì.

•	Vệ sinh bên trong tủ LCP và bịt kín bằng silicone nếu cần.

•	Thay thế vòng đệm bảng điều khiển nếu cần và phát hiện hư hỏng. Đảm bảo rằng các nắp và vỏ máy được bịt kín và siết chặt khỏi sự xâm nhập của nước hoặc bụi.

•	Kiểm tra và siết chặt các kết nối tiếp đất và liên kết.

•	Kiểm tra, đo lường và hiệu chuẩn, điều chỉnh điện (cách điện, điện trở cho động cơ Palăng, thanh di chuyển, xe đẩy, cuộn cáp, cuộn hãm, điện trở hãm VFD, cầu chỉnh lưu công tắc tơ điện PM).

•	Kiểm tra và hiệu chỉnh rơ le nhiệt.

•	Mặt dây chuyền, bộ điều khiển radio, bộ điều khiển từ xa cần được kiểm tra.

•	Thử nghiệm vận hành và khi cần thiết, thử tải để đảm bảo rằng tất cả các hệ thống an toàn đang hoạt động hiệu quả.

Trong quá trình kiểm tra theo lịch trình, Nhà thầu phụ sẽ hợp tác và đưa ra các khuyến nghị có giá trị và hỗ trợ để khắc phục bất kỳ loại sự cố nào mặc dù sự cố đó chưa được liệt kê trong lịch trình bảo trì tại thời điểm đó.

Trong trường hợp đó PTSC Thanh Hóa sẽ đồng ý thanh toán cho các công việc phát sinh trước khi Nhà thầu phụ tiến hành bảo trì theo thỏa thuận. Phương thức thanh toán tuân theo chi phí cơ sở được quy định tại theo đơn giá Nhà thầu phụ đề xuất trong chào giá.

3.2 Bảo trì sửa chữa

- Nhà thầu phụ với kinh nghiệm và kiến thức của riêng mình phải giám sát thiết bị cẩn thận và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để ngăn ngừa bất kỳ sự cố nào trên thiết bị được bảo hiểm. Tuy nhiên, ngay cả những nỗ lực, sự cố ngoài ý muốn vẫn có thể phát sinh và PTSC Thanh Hóa có quyền gọi Nhà thầu phụ để cung cấp dịch vụ sửa chữa các thiết bị hỏng hóc đó.

- Khi nhận được thông báo trong vòng 8 giờ bằng các phương thức như gọi điện, email, thậm chí qua mạng xã hội như zalo, Nhà thầu phụ sẽ có mặt đầy đủ nhân lực (kỹ sư, kỹ thuật viên) tại nhà máy và cố gắng hết sức để khắc phục sự cố và khôi phục thiết bị đến tình trạng bình thường.

Trong trường hợp đó, PTSC Thanh Hóa sẽ yêu cầu số lượng Kỹ sư và Kỹ thuật viên thích hợp để thực hiện công việc bảo trì và Nhà thầu phụ sẽ cung cấp số lượng nhân lực đã thỏa thuận đó trong thời hạn.

# IV.  Quyền và nghĩa vụ của PTSC Thanh Hóa và Nhà thầu phụ

- PTSC Thanh Hóa:

- Đầu mối với Chủ đầu tư để cung cấp kế hoạch bảo dưỡng cho Nhà thầu phụ

- Phối hợp với Chủ đầu tư đào tạo an toàn cho nhân viên Nhà thầu phụ theo danh sách được cung cấp.

- Cung cấp nhân sự giám sát an toàn trong suốt quá trình thực hiện công việc

- Tiếp nhận phụ tùng thay thế thiết bị nâng cần thiết từ Chủ đầu tư và bàn giao cho Bên B phục vụ công việc (nếu cần).

- Chuẩn bị giấy phép làm việc cho Nhà thầu phụ

- Cung cấp các tiện ích (điện, nước dịch vụ, dịch vụ không khí, v.v.) sẵn có tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà thầu phụ phải có trách nhiệm cung cấp đầu nối, dây nối, thiết bị bảo vệ và bất kỳ vật dụng nào khác cần thiết để kết nối với cơ sở hạ tầng tiện ích hiện có mà không phải trả thêm phí.

- Cung cấp Container văn phòng, container kho và một số công cụ, dụng cụ để Nhà thầu thụ triển khai công việc.

- Cung cấp quần áo BHLĐ cho nhân sự Nhà thầu phụ

- Hỗ trợ Nhà thầu phụ trong quá trình nghiệm thu khối lượng Công việc hoàn thành.

- Nhà thầu phụ:

- Cung cấp đầy đủ nhân sự có năng lực và kinh nghiệm liên quan đến phạm vi công việc để hoàn thành công việc.

- Phối hợp với các nhà thầu đang làm việc khác và cá nhân để làm việc trong môi trường làm việc an toàn.

- Cung cấp trang bị bảo hộ cá nhân, công cụ và dụng cụ (ngoài những loại đã được PTSC Thanh Hóa cung cấp), vật tư tiêu hao, thiết bị cần thiết để hoàn thành công việc.

- Cung cấp vật tư giàn giáo thực hiện Công việc

- Bất kỳ hóa chất và các loại sơn được mang vào bên trong nhà máy đều phải có sẵn Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) và Nhà thầu phụ có trách nhiệm hoàn toàn tuân theo những gì được yêu cầu trên MSDS của sản phẩm

- Tự cất giữ, bảo quản các công cụ, vật tư cần thiết cho công việc của Nhà thầu phụ. Tiếp nhận và hoàn trả đầy đủ các công cụ, dụng cụ, thiết bị do PTSC Thanh Hóa cung cấp.

- Chịu trách nhiệm về các khiếm khuyết do tay nghề kém hoặc dịch vụ không đạt tiêu chuẩn gây ra; bất kỳ thiệt hại thực tế và trực tiếp nào liên quan đến dịch vụ của Nhà thầu phụ và thực hiện các hành động thích hợp để khắc phục nó theo yêu cầu của PTSC Thanh Hóa

- Thực hiện các công việc dọn dẹp vệ sinh trong và sau khi hoàn thành Công việc.

- Tự cung cấp các bữa ăn ca, nước uống, ăn ở và đi lại cho nhân sự của mình.

- Có trách nhiệm vận chuyển rác thải (thông thường, không độc hại và độc hại) phát sinh từ công việc đến nơi tập kết theo quy định trong nhà máy Nhiệt Điện Nghi Sơn 2.

- Mua đầy đủ bảo hiểm cho người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Báo cáo các công việc đã hoàn thành hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện đối với từng thiết bị liên quan đến các hoạt động bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng khắc phục hoặc sửa chữa phải được xác nhận với bộ phận Bảo trì. Báo cáo sẽ bao gồm các bức ảnh để tham khảo.

- Báo cáo - Danh sách Kiểm tra Bảo dưỡng, Báo cáo tình trạng (Như tìm thấy / Như còn lại), các công việc đã hoàn thành hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện đối với từng thiết bị liên quan đến các hoạt động bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng khắc phục hoặc sửa chữa phải được xác nhận với bộ phận Bảo trì. Báo cáo sẽ bao gồm các bức ảnh để tham khảo