NỘI DUNG

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Thông tin dự án	4

1.2.	Mục đích tài liệu	4

1.3.	Định nghĩa và viết tắt	4

2.	PHẠM VI CÔNG VIỆC	5

2.1.	Tiếp nhận và quản lý tài liệu dự án	5

2.2.	Lập tài liệu thi công	5

2.3.	Tiếp nhận và kiểm tra vật tư thiết bị	6

2.4.	Thi công lắp đặt hạng mục E&I	6

2.5.	Kiểm tra, thử nghiệm và pre-commissioning	6

2.6.	Trách nhiệm của Nhà thầu	7

3.	CƠ SỞ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG	7

4.	TIẾN ĐỘ VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG.	8

5.	NỘI DUNG HỒ SƠ CHÀO THẦU	8

5.1.	Hồ sơ năng lực của nhà thầu	8

5.2.	Hồ sơ đề xuất kỹ thuật	8

5.3.	Kế hoạch triển khai thi công:	8

6.	CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN	9

7.	KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG	11

7.1.	Quy trình quản lý chất lượng	11

7.2.	Kế hoạch quản lý chất lượng:	11

7.3.	Chất lượng vật tư, vật liệu	11

8.	CÁC YÊU CẦU KHÁC	13

9.	CÁC TÀI LIỆU/ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG	13

10.	TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM	15

# GIỚI THIỆU

## Thông tin dự án

Công ty TNHH Lọc dầu và Hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đang có kế hoạch thay thế tổ máy phát điện tuabin hơi nước mới số hiệu 113-A-003 bằng tổ máy phát điện tuabin hơi nước mới số hiệu 113-A-006 theo hình thức "tương đương". NSRP dự định yêu cầu báo giá/đề xuất cho các dịch vụ thiết kế, chế tạo, mua sắm, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử/vận hành sơ bộ, khởi động, kiểm tra hiệu suất và dịch vụ kỹ thuật cho DỰ ÁN này.

## Mục đích tài liệu

Tài liệu Hồ sơ Yêu cầu Kỹ thuật (TRD) – “Thi công các hạng mục E&I” được lập nhằm quy định chi tiết các yêu cầu về kỹ thuật, tiến độ, an toàn, chất lượng và các điều kiện thực hiện đối với phạm vi thi công E&I của dự án STG3.

Tài liệu này là cơ sở để:

- Các Nhà cung cấp nghiên cứu, lập và nộp Hồ sơ chào giá cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTH).

- PTH, Tổng thầu EPC và các bên liên quan xem xét, đánh giá, so sánh và lựa chọn Nhà thầu phù hợp để thực hiện các hạng mục thuộc phạm vi công việc.

Nhà cung cấp/Đơn vị được huy động có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu quy định trong TRD này, các tài liệu kỹ thuật của Dự án, cũng như các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và quy định pháp luật hiện hành có liên quan trong suốt quá trình thực hiện công việc.

## Định nghĩa và viết tắt

| PROJECT | Engineering, Procurement, Installation, Pre-Commissioning and Commissioning Services for Steam Turbine 113-A-006 Package |
| --- | --- |
| OWNER, COMPANY, | Nghi Son Refinery and Petrochemical Limited Liability Company (NSRP) |
| CONTRACTOR | Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC) |
| MES | The existing Vendor (Manufacturer of STG3 – Mitsui Engineering and Shipbuilding Co. Ltd |

# PHẠM VI CÔNG VIỆC

Gói thầu này bao gồm việc cung cấp nhân lực, thiết bị, dụng cụ thi công, vật tư phụ và thực hiện toàn bộ các công việc lắp đặt, kiểm tra, thử nghiệm, pre-commissioning cho hạng mục Electrical & Instrumentation (E&I) thuộc Dự Án STG3 Tại Nhà Máy NSRP theo các tài liệu thiết kế được phê duyệt của Dự án. Chi tiết phạm vi công việc được thể hiện ở Đính kèm #01 của tài liệu này.

Phạm vi công việc của Nhà thầu bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung chính sau:

## Tiếp nhận và quản lý tài liệu dự án

Nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát và áp dụng các tài liệu thiết kế, bản vẽ và hướng dẫn kỹ thuật do PTSC Thanh Hóa/Tổng thầu EPC cung cấp phục vụ cho công tác thi công.

Trên cơ sở đó, Nhà thầu thực hiện quản lý, cập nhật và sử dụng các phiên bản tài liệu được phê duyệt trong suốt quá trình thi công.

## Lập tài liệu thi công

- Quy trình thi công (Method Statement)

- Biện pháp lắp đặt và biện pháp an toàn thi công.

- Chuẩn bị giấy phép làm việc PTW & SWMS.

## Tiếp nhận và kiểm tra vật tư thiết bị

Nhà thầu thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tình trạng và tiếp nhận các vật tư, thiết bị được cấp cho gói thầu trước khi đưa vào lắp đặt, bao gồm vật tư hiện hữu, vật tư lưu kho hoặc vật tư cấp mới theo phạm vi dự án.

Ngoài các vật tư chính do PTSC Thanh Hóa cung cấp, Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các vật tư phụ, vật tư tiêu hao và phụ kiện cần thiết để hoàn thành công tác lắp đặt theo thiết kế.

## Thi công lắp đặt hạng mục E&I

Nhà thầu thực hiện toàn bộ công tác thi công lắp đặt hạng mục E&I theo bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Gia công và lắp đặt các kết cấu giá đỡ thiết bị (supports).

- Lắp đặt hệ thống thang máng cáp, conduit, tubing và các phụ kiện liên quan.

- Lắp đặt các thiết bị điện và thiết bị đo lường như đèn, ổ cắm, tủ JB, LCS và các thiết bị E&I khác.

- Kéo cáp điện và cáp instrument, bao gồm cả các tuyến cáp interface giữa các module hoặc khu vực.

- Đấu nối cáp (termination), lắp đặt cable gland, đánh số cáp và hoàn thiện hệ thống đấu nối theo thiết kế.

- Lắp đặt hệ thống tiếp địa và chống sét.

- Lắp đặt tủ điện và tủ điều khiển.

- Lắp đặt hệ thống PAGA.

- Thực hiện các thử nghiệm cáp và kiểm tra hệ thống theo yêu cầu kỹ thuật.

## Kiểm tra, thử nghiệm và pre-commissioning

Nhà thầu thực hiện các công tác kiểm tra và thử nghiệm tại hiện trường sau khi hoàn thành lắp đặt, bao gồm:

- Kiểm tra và thử nghiệm hệ thống (Site Test).

- Loop check, function test hoặc các thử nghiệm liên quan đến hệ thống E&I khi được yêu cầu.

- Bảo quản thiết bị trong quá trình và sau khi lắp đặt khi cần thiết.

- Thực hiện công tác pre-commissioning và hỗ trợ commissioning theo yêu cầu của dự án.

## Trách nhiệm của Nhà thầu

Trên cơ sở Hồ sơ mời thầu và kinh nghiệm chuyên môn của mình, Nhà thầu có trách nhiệm rà soát toàn bộ phạm vi công việc và các hạng mục liên quan đến gói thầu.

Giá chào của Nhà thầu được xem là đã bao gồm đầy đủ mọi chi phí cần thiết để hoàn thành toàn bộ hệ thống E&I theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của Dự án, kể cả các công việc chưa được liệt kê chi tiết trong Hồ sơ mời thầu nhưng được xem là cần thiết để hoàn thành công trình.

# CƠ SỞ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG

Khối lượng công việc của gói thầu được xác định trên cơ sở các tài liệu thiết kế và bản vẽ do Tổng thầu EPC cung cấp cho Dự án.

Danh mục khối lượng chi tiết được trình bày tại Đính kèm #02 của tài liệu này, bao gồm các hạng mục chính như:

- Gia công và lắp đặt các kết cấu giá đỡ thiết bị (supports).

- Lắp đặt hệ thống thang máng cáp, conduit, tubing và các phụ kiện liên quan.

- Lắp đặt các thiết bị điện và thiết bị đo lường như đèn, ổ cắm, tủ JB, LCS và các thiết bị E&I khác.

- Kéo cáp điện và cáp instrument, bao gồm cả các tuyến cáp interface giữa các module hoặc khu vực.

- Đấu nối cáp (termination), lắp đặt cable gland, đánh số cáp và hoàn thiện hệ thống đấu nối theo thiết kế.

- Lắp đặt hệ thống tiếp địa và chống sét.

- Lắp đặt tủ điện và tủ điều khiển.

- Lắp đặt hệ thống PAGA.

- Thực hiện các thử nghiệm cáp và kiểm tra hệ thống theo yêu cầu kỹ thuật.

Nhà thầu có trách nhiệm rà soát, kiểm tra và xác nhận các khối lượng trên cơ sở tài liệu thiết kế được cung cấp. Giá chào của Nhà thầu được xem là đã bao gồm đầy đủ các chi phí cần thiết để thực hiện toàn bộ phạm vi công việc theo thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của Dự án.

# TIẾN ĐỘ VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG.

Tiến độ và kế hoạch huy động được thể hiện trong bảng tiến độ đính kèm ở

Đính kèm #03.

# CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN

Tuân thủ các yêu cầu về an toàn theo yêu cầu của Dự án/ BDA PTSC.

Cán bộ, công nhân tham gia thi công phải được trang bị, tuân thủ đầy đủ trang phục bảo hộ lao động: Quần áo, nón bảo hộ, giầy và kính bảo hộ,… theo đúng yêu cầu của TCVN, của Dự án và các yêu cầu của pháp luật. Đối với quần áo bảo hộ bắt buộc phải có dải vải phản quang trên nó. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi hư, hỏng phải cấp đồ mới đạt yêu cầu cho người lao động.

Cán bộ, công nhân điều khiển thiết bị phải có chứng chỉ/bằng cấp vận hành máy móc thiết bị đúng theo quy định của pháp luật.

Tất cả cán bộ, công nhân tham gia thi công phải được huấn luyện an toàn bởi bộ phận an toàn BDA PTSC trước khi tiến hành công việc.

Tình trạng chất lượng máy móc, thiết bị thi công: đảm bảo yêu cầu an toàn, có đầy đủ giấy chứng nhận sở hữu, giấy đăng kiểm, kiểm định, bảo hiểm, hồ sơ bảo dưỡng… còn hiệu lực.

Thiết bị, dụng cụ trước khi mang vào công truờng thi công phải được kiểm tra, kiểm soát và cho phép bởi BDA PTSC và NSRP. Các vật tư, dụng cụ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ phải được kiểm định theo yêu cầu của pháp luật. Tất cả các dụng cụ phục vụ cẩu chuyển như cáp, ma ní, kẹp…phải có chứng chỉ CO, CQ và biên bản thử tải bởi bên thứ 3 có chức năng thẩm quyên phù hợp. Công tác liên quan cẩu chuyển tuân thủ theo quy trình, quy định của Dự án.

Các dụng cụ thiết bị điện phải được kiểm tra định kỳ hàng tuần, có dán tem và ký xác nhận bởi thợ điện. Bộ phận an toàn PTSC sẽ kiểm tra, nếu không đạt sẽ yêu cầu dừng công

# KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

## Quy trình quản lý chất lượng

Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các qui trình quản lý chất lượng, tiêu chuẩn, hồ sơ thiết kế, thi công đã được duyệt

Các công việc thi công xây dựng phải được kiểm tra nghiệm thu trước khi chuyển qua bước tiếp theo

Vật tư, máy móc thiết bị phải được kiểm tra nghiệm thu và phê duyệt bởi PTSC trước khi triển khai công việc.

## Kế hoạch quản lý chất lượng:

Chứng chỉ và CV của giám sát chất lượng công trình phù hợp với quy định pháp luật xây dựng, các thông tư, nghị định và pháp luật liên quan.

Kế hoạch kiểm tra chất lượng cho toàn bộ phạm vi công việc của nhà thầu bao gồm nhưng không giới hạn sau:

- Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu ITP

- Danh sách / danh mục / các loại kiểm tra, các mẫu thử và tiêu chuẩn thí nghiệm theo TCVN và tiêu chuẩn dự án.

### Yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng:

Tham khảo hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan và các yêu cầu kỹ thuật của Dự án đính kèm.

# TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

| STT | Đính kèm | Tên tài liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đính kèm 1 | Phạm vi công việc |  |
|  | Đính kèm 2 | Bảng khối lượng MTO |  |
|  | Đính kèm 3 | Bản vẽ & Tài liệu kỹ thuật |  |
|  | Đính kèm 4 | Tiến độ dự án |  |
|  | Đính kèm 5 | Biểu mẫu yêu cầu làm rõ |  |
|  | Đính kèm 6 | Danh mục hồ sơ yêu cầu nhà thầu đệ trình |  |