|  | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA BAN DỰ ÁN CHW2204-SB PTH |
| --- | --- |
|  | HỒ SƠ MỜI CHÀO GIÁ |

HỒ SƠ KỸ THUẬT

DỰ ÁN: GIA CÔNG CHẾ TẠO VÀ TỔ HỢP SUCTION BUCKET

GÓI THẦU:  CUNG CẤP VẬT LIỆU HÀN

RFQ SỐ:

| A | 01/06/2023 | Nguyễn Văn Sang | Ngô Quốc Thịnh | Phạm Hùng Phương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev | Ngày | Soạn thảo | Soát xét | Phê duyệt |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU CHUNG	2

2.	MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU	3

3.	PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ KHỐI LƯỢNG	3

4.	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC	4

5.	YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ.	4

6.	LƯU Ý KHÁC	4

7.	HỒ SƠ CHÀO THẦU	5

8.	TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM	5

9.	BIỂU TÍNH GIÁ DỰ THẦU.	5

# GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty PTSC TH là Nhà thầu gia công chế tạo và tổ hợp Suction Bucket thuộc Dự án GREATER CHANGHUA OFFSHORE WIND FARMS 2204 với các thông tin cơ sở như sau:

    - Dự án: GREATER CHANGHUA OFFSHORE WIND FARMS 2204

    - Tổng thầu:  Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

    - Gói thầu: Cung cấp vật liệu hàn

    - Địa điểm thực hiện: Xưởng cơ khí PTSC Thanh Hóa.

# MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU

Tài liệu này là một phần của tài liệu mời thầu hoặc hồ sơ chào giá cạnh tranh của PTSC TH đối với những nhà cung cấp có năng lực đáp ứng được yêu cầu, để tham gia chào giá gói thầu “Cung cấp vật liệu hàn” cho dây truyền sản xuất Suction Bucket.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ KHỐI LƯỢNG

- Phạm vi công việc

Phạm vi công việc chung: “Cung cấp vật liệu hàn” cho dây truyền sản xuất Suction Bucket theo yêu cầu kỹ thuật của Dự án.

Phạm vi công việc chi tiết cụ thể như sau:

| STT | HẠNG MỤC | PHẠM VI |  | MÔ TẢ CHI TIẾT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PTSC TH | NCC |  |
| 1 | Cung cấp đầy đủ CO/CQ |  | x | Cung cấp bản gốc và truy xuất rõ ràng. Tuân thủ theo NSX đã được phê duyệt. Khi có nghi nghờ vật liệu hàn PTSC TH yêu cầu NCC chuẩn bị mẫu thử nghiệm để kiểm tra lại kỹ thuật yêu cầu. |
| 2 | Packing list |  | x | NCC cung cấp thông tin packing list và CO/CQ scan gửi cho NT trước thầu. |
| 3 | Lưu kho và bảo quản | x | x | Vật liệu không quá hạn sử dụng Vật liệu không được ẩm ướt, rĩ xét NCC đảm bảo vật liệu được bảo quản và không hư hỏng bàn giao cho PTSC TH. |
| 5 | Nhận dạng vật liệu hàn rõ ràng |  | x | PTSC TH sẽ kiểm tra tính trọn vẹn và yêu cầu kỹ thuật khi nhận hàng. |
| 6 | Vận chuyển từ Nhà cung cấp đến PTSC Thanh Hóa |  | x |  |
| 7 | Catalogues/Datasheet |  | x | Nhà thầu cung các Catalogue/Datasheet NSX cho từng chủng loại vật tư. |
| 8 | Có hướng dẫn bảo quản và sử dụng vật liệu hàn và xấy thuốc hàn. | (x) | x |  |

- Khối lượng

Thực hiện cung cấp vật liệu hàn:

| TT | Hạng mục | Đvt | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây hàn FCAW(136)-A5.29 E81T1-K2C ISO17632-A-T 46 6 1.5Ni P C1 1 H5 15Kg/roller | Kg | 67,080 |  |
| 2 | Dây hàn tự động SAW(121)- A5.17 F7A8-EH12K ISO14171- A S3 Si & ISO 14174 SA FB 1 55 AC H5 125 kg/roller | Kg | 30,168 |  |
| 3 | Day hàn tự đông SAW(121)-A5.17 F7A8-EH12K ISO14171- A S3 Si & ISO 14174 SA FB 1 55 AC H5 25Kg/roller | Kg | 18,144 |  |
| 4 | Thuốc hàn tự động Flux-Supperflux 787/H-12K for A5.17 F7A8-EH12K | Kg | 62,806 |  |
| 5 | Que hàn SMAW(111)- A5.1 E7016-1 H4 EN ISO 2560-A E 42 2 B 5Kg/Set | Kg | 480 |  |
| 6 | Que hàn GTAW(141)-A5.18 ER70S-6 EN ISO 636-A W 42 5 W3Si1 | Kg | 480 |  |
| 7 | Dây hàn điện khí EGW(73)- EG82T-NM2 T46 4 ZMn1.5NiMo M C1 2 H5 20kg/roller | Kg | 4,368 |  |

# TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Phát hành hồ sơ: 1/6/2023.

- Nộp hồ sơ: 5/6/2023.

- Thông báo trúng thầu: 11/06/2023

- Ký hợp đồng: 16/06/2023

- Thực hiện kiểm tra và chế tạo  PTSC TH 15/07/2023 – 15/03/2024.

# YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI CUNG CẤP  VẬT LIỆU HÀN

- Tất cả các yêu cầu kỹ thuật theo Spec dự án  đính kèm:  DNVGL-OS-C401-Fabrication and testing of offshore

- Cung cấp đầy đủ:

- CO/CQ

- Các vật liệu hàn cần tham chiếu yêu cầu kỹ thuật theo EN ISO.

- Trong MTC (Mill test certificate) cần có kết quả va đập Impact test dưới -50 độ C theo khuyến cáo NSX.

- Mill test cert có kiểm định theo Type EN10204-3.1

- Các vật liệu hàn và trade name theo yêu cầu của dự án:

| Quy trình | Miêu tả | Kích thước dây(mm) | Chủng loại | Nhãn hiệu | Nhà sản xuất | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCAW(136) | Dây hàn FCAW- A5.29 E81T1-K2C ISO17632-A-T 46 6 1.5Ni P C1 1 H5 | 1.2 | Cuộn 15kg/cuộn. | Suppercored 81-K2 | Welding Hyundai | Korea |
| SAW(121) | Dây hàn tự động SAW- A5.17 F7A8-EH12K ISO14171- A S3 Si & ISO 14174 SA FB 1 55 AC H5 | 4.0 | Cổng hàn dùng dây 125 kg/cuộn. | F7A8 | Welding Hyundai | Korea |
| SAW(121) | Dây hàn tự độn SAW- A5.17 F7A8-EH12K ISO14171- A S3 Si & ISO 14174 SA FB 1 55 AC H5 | 4.0 | - Con rùa tandem dùng 25kg/cuộn. - Hàn cần cột và hàn dầm cuộn 25kg/cuộn. | F7A8 | Welding Hyundai | Korea |
| FLUX | Thuốc hàn tự động SAW F7A8/EH-12K | - | 20kg/thùng | Supperflux 787/H-12K | Welding Hyundai | Korea |
| SMAW(111) | Que hàn SMAW- A5.1 E7016-1 H4 EN ISO 2560-A E 42 2 B | 3.2 | 5kg/hộp | Tenax 56S | OERLIKON/Lincoln Welding | EU (Romania) |
| GTAW(141) | Que hàn GTAW- A5.18 ER70S-6 EN ISO 636-A W 42 5 W3Si1 | 2.4 | 5kg/hộp | Caborod 1 | OERLIKON/Lincoln Welding | EU (Romania) |
| EGW(73) | Dây hàn điện khí EGW-EG82T-NM2 T46 4 ZMn1.5NiMo M C1 2 H5 | 1.6 | Cuộn 20kg/cuộn | SC-EG3 | Welding Hyundai | Korea |

# LƯU Ý KHÁC

    - Nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho PTSC TH bất kì sự sai khác gì giữa các tài liệu mời thầu bao gồm: bản vẽ; tiêu chuẩn kỹ thuật; hồ sơ thiết kế; khung tiêu chuẩn và các tài liệu khác có liên quan. Các sai khác này phải được PTSC TH phê duyệt bằng văn bản.

    - Trong trường hợp có phát sinh thêm hạng mục công việc, Nhà thầu phải đính kèm trong Hồ sơ chào thầu. Việc phát sinh về sau sẽ không được chấp thuận.

    - Nhà thầu đề xuất tiến độ thưc hiện tổng thể công việc bao gồm: Trao đổi để nắm rõ các yêu cầu đúng kỹ thuật mua vật liệu hàn.

# HỒ SƠ CHÀO THẦU

Hồ sơ chào thầu bao gồm tối thiểu các tài liệu được đánh dấu (X) như bên dưới:

[X] 	Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu

[X] 	Sơ đồ tổ chức,

[X] 	Bảng kê thiết bị thực hiện và các vấn đề mà PTSC phải cấp theo phạm vi công việc tại mục 3.1;

[X] 	Đề xuất Phương án kỹ thuật và kiến nghị lựa chọn( nếu có);

[X] 	Các đề xuất khác của Nhà thầu (nếu có)

# TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

    - Yêu cầu kỹ thuật không phá hủy dự án : Section 4: Welding Consumable-  DNVGL-OS-C401-Fabrication and testing of offshore
structures

# BIỂU TÍNH GIÁ DỰ THẦU.

| TT | Hạng mục | Đvt | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây hàn FCAW(136)-A5.29 E81T1-K2C ISO17632-A-T 46 6 1.5Ni P C1 1 H5 15Kg/roller | Kg | 67,080 |  | - |  |
| 2 | Dây hàn tự động SAW(121)- A5.17 F7A8-EH12K ISO14171- A S3 Si & ISO 14174 SA FB 1 55 AC H5 125 kg/roller | Kg | 30,168 |  | - |  |
| 3 | Day hàn tự đông SAW(121)-A5.17 F7A8-EH12K ISO14171- A S3 Si & ISO 14174 SA FB 1 55 AC H5 25Kg/roller | Kg | 18,144 |  | - |  |
| 4 | Thuốc hàn tự động Flux-Supperflux 787/H-12K for A5.17 F7A8-EH12K | Kg | 62,806 |  | - |  |
| 5 | Que hàn SMAW(111)- A5.1 E7016-1 H4 EN ISO 2560-A E 42 2 B 5Kg/Set | Kg | 480 |  | - |  |
| 6 | Que hàn GTAW(141)-A5.18 ER70S-6 EN ISO 636-A W 42 5 W3Si1 | Kg | 480 |  | - |  |
| 7 | Dây hàn điện khí EGW(73)- EG82T-NM2 T46 4 ZMn1.5NiMo M C1 2 H5 20kg/roller | Kg | 4,368 |  | - |  |
|  | Tổng cộng chưa bao gồm thuế GTGT |  |  |  | - |  |
|  | Thuế GTGT |  |  |  | - |  |
|  | Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT |  |  |  | - |  |